ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений – 18 мес., бытовой – 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении – со дня получения ее потребителем.

3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.

4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.

5. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу  указав номер ОТК и дату изготовления.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ


Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха  65 +/-15%.

2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получении травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.

3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры – необходимо периодически подтягивать их.

4. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться  вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

6. Беречь поверхности мебели от механических повреждений.

7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.

[image: image1.emf]

[image: image2.wmf]D

1

D

2

D1=D2


Мебель для кухни

«София» [image: image3.wmf]New
ШН3Я-400,500,600,800
Корпус –  ЛДСП  Фасад – МДФ

Наименование изготовителя

ИП Лазарев В.А.

Юр.адрес: 440068, Пензенская область, г. Пенза, 
 ул. Рябова,д.31

Факт. адрес: 440068, Пензенская область, г. Пенза, 

 ул. Рябова,д.31   

ОГРН: 1135837000485, ИНН:  5837053127

Тел.: 8-800-700-20-58 

(8412) 36-10-03, (8412) 36-10-05    

Срок службы – 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес.

Произведено в России. 

[image: image4.wmf]D

1

D

2

D1=D2

Декларация о соответствии: 

ЕАЭС N RU Д-RU.НА78.В.08466/19 от 25.07.2019 г

[image: image5.wmf]
[image: image6.jpg]/"

T}

MEBEMBHRAE " PARABRPRPLIMIMHA




г. Пенза, ул. Рябова, 31
8-800-700-20-58 
(звонок по России бесплатный)
т./ф. 8(8412) 36-10-03, 8(8412) 36-10-05

[image: image7.jpg]ERL



 Отдел продаж:

zakaz1@interier-center.ru
Отдел рекламаций:
                    reklamator@interier-center.ru

www.interier-center.ru
София New
ШН3Я-400,500,600,800
[image: image8.wmf]
Инструкция

по сборке и эксплуатации мебели

ПОРЯДОК СБОРКИ ИЗДЕЛИЙ

Общие положения:

Все изделия набора выполнены из щитовых деталей: стенок горизонтальных, стенок вертикальных, фасадных панелей и полок. Изделия собирают по одной схеме:

- сборка каркаса из стенок горизонтальных (крышек, вязок) и стенок вертикальных с креплением стенок задних(ДВП);

- навеска дверей и крепление ручек;

- установка кронштейнов, полкодержателей, штангодержателей и размещение на них соответственно полок и штанг;

- сборка и установка ящиков.

Сборка каркаса:

- взять горизонтальные и вертикальные стенки конкретного изделия, совместить отверстия, соединить детали в каркас и закрепить их евровинтами;

- положить каркас лицевыми кромками вниз, выставить и выверить углы на 90 градусов;

- прикрепить гвоздями к задним кромкам каркаса стенки из ДВП. 

ВНИМАНИЕ! Во избежание перекоса створок, после того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми(±1-2мм). Только после этого можно прибивать заднюю стенку. Используйте это примечание при сборке каждой секции или её части.

	
	ШН3Я-400
	ШН3Я-500
	ШН3Я-600
	ШН3Я-800

	Боковая стенка
	700х500-2
	700х500-2
	700х500-2
	700х500-2

	Крышка
	400х500-1
	500х500-1
	500х600-1
	500х800-1

	Бок. ящика
	400х90-4
	400х90-4
	400х90-4
	400х90-4

	Вязка ящика
	311х90-2
	411х90-2
	511х90-2
	711х90-2

	Бок. ящика
	400х240-2
	400х240-2
	400х240-2
	400х240-2

	Вязка ящика
	311х240-1
	411х240-1
	511х240-1
	711х240-1

	Планка
	368х116-2
	468х116-2
	568х116-2
	768х116-2

	Цоколь
	400х100-1
	500х100-1
	600х100-1
	800х100-1

	ЛДВП
	710х395-1
	710х495-1
	710х245-2
	710х395-1

	ЛДВП ящика
	340х400-3
	440х400-3
	540х400-3
	740х400-3

	Накладка
	427х396-1
	427х496-1
	427х596-1
	427х796-1

	Накладка
	140х396-2
	140х496-2
	140х596-2
	140х796-2

	Евровинт
	16
	16
	16
	16

	Евровинт 6х13
	12
	12
	12
	12

	Евроключ
	1
	1
	1
	1

	Направляющие 400
	3
	3
	3
	3

	Эксцентрик + дюбель
	8+8
	8+8
	8+8
	8+8

	Опора
	4
	4
	4
	4

	Полкодержатель
	6
	6
	6
	6

	Саморез 3,5х16
	36
	36
	36
	36

	Шуруп 4х30
	4
	4
	4
	4

	Ручка
	3
	3
	3
	3

	Гвозди
	60
	60
	60
	60

	Заглушки
	8
	8
	8
	8

	Межсекц. стяжка
	1
	1
	1
	1


[image: image9.wmf]
[image: image10.wmf]

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия.
� EMBED CorelDraw.Graphic.16 ���





� EMBED CorelDraw.Graphic.16  ���





� EMBED CorelDraw.Graphic.16  ���








_1502088680.unknown

_1632658435.unknown

_1502086335.unknown

