Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +50 до +400С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.

Дата комплектовки фурнитуры                       _________________________________

Комплектовщик фурнитуры                            _________________________________

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время

|  | ГОСТ 16371-93 Россия, 308033, г.Белгород, ул.Королёва д.4 кв.109 ООО «Оптима» www.mebelmarket31.ru тел./факс: (4722) 35-80-44 |
| --- | --- |

Спальня «Гардония»

Тумба прикроватная

Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Общие технические указания по сборке

- Освободить детали от упаковки.

- Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочным ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

- Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Таблица 1. Комплектовочная ведомость на узлы и детали спальни «Гардония», Тумба прикроватная.

| Наименование детали | Размеры, мм | Кол-во | № по схеме | № пакета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бок | 484*457 | 2 | 1, 2 | 1 |
| Крыша | 486*476 | 1 | 3 | 1 |
| Дно | 450*457 | 1 | 4 | 1 |
| Цоколь | 80*450 | 1 | 5 | 1 |
| Панель фронтальная | 87*450 | 1 | 6 | 1 |
| Бок ящика | 400*101 | 4 | Я1, Я2 | 1 |
| Панель ящика | 392*101 | 2 | Я3 | 1 |
| Фасад ящика верхний | 214*478 | 1 | Я4 | 1 |
| Фасад ящика нижний | 214*478 | 1 |  | 1 |
| Дно ящика (ДВП) | 422*405 | 2 | Я5 | 1 |
| Задняя стенка (ДВП) | 402*464 | 1 | 7 | 1 |

6. Собираем детали ящиков. Евровинтами скрепляем бока ящика (Я1,Я2) и панель ящика (Я3), прибиваем дно ящика (ДВП) (Я5) (свес ДВП с незакромленной стороны 6 мм). С помощью эксцентриковой стяжки крепим фасад (Я4) к коробу ящика (ДВП входит в паз на фасаде). Прикручиваем с помощью саморезов 3,5*16 направляющие на ящики. Прикручиваем ручки на ящик винтами, идущими в комплекте с ручками.

7. Вставляем ящики в тумбу.

4. В пазы на боках (1,2) и дне (4) вставляем заднюю стенку (ДВП) (7).

5. При помощи шкантов 8*30 и стяжек эксцентриковых к полученной конструкции крепим крышу (3).

Таблица 2. Комплектовочная ведомость на фурнитуру

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Евровинт 6,3*50 | шт. | 8 |
|  | Заглушка к евровинту | шт. | 8 |
|  | Заглушка под эксцентрик | шт. | 32 |
|  | Ключ под евровинт | шт. | 1 |
|  | Саморез 3,5*16 | шт. | 32 |
|  | Стяжка эксцентрик | шт. | 32 |
|  | Шкант 30*8 | шт. | 20 |
|  | Гвоздь 1,2*20 | шт. | 50 |
|  | Ручка-скоба 96-148 мм С-17 | шт. | 4 |
|  | Шайба под ручку | шт. | 8 |
|  | Направляющие РОЛИКОВЫЕ для ящиков 400мм | компл. | 4 |
|  | Подпятник | шт. | 8 |
|  | Паспорт изделия | шт. | 1 |

Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте

Инструкция по сборке.

1. В отверстия на боках (1,2) и крышке (3) вкручиваем штоки эксцентриковых стяжек и устанавливаем шканты. Установку шкантов производить только на ровной твердой поверхности.

2. К бокам (1,2) при помощи саморезов 3,5*16 прикручиваем по наколам широкие части направляющих.

3. При помощи шкантов и стяжек эксцентриковых скрепляем бока (1,2), фронтальную панель (6), дно (4) и цоколь (5) как показано на схеме. Снизу к бокам (1,2) гвоздями прибиваем подпятники.