Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +50 до +400С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.

Дата комплектовки фурнитуры                       _________________________________

Комплектовщик фурнитуры                            _________________________________

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время

|  | ГОСТ 16371-93 Россия, 308036, г. Белгород, б-р Юности, д.7, кв.487 ООО «Мебель Маркет» www.mebelmarket31.ru тел./факс: (4722) 40-24-45 |
| --- | --- |

Спальня «Светлана»

Комод комбинированный

Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Общие технические указания по сборке

- Освободить детали от упаковки.

- Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочным ведомостям. При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.

- Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Таблица 1 Детали ящиков

| Наименование детали | Размеры, мм | Кол-во | № по схеме | № пакета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Боковина ящика | 350*121 | 8 | Я1,Я2 | 1 |
| Панель ящика | 726*121 | 4 | Я3 | 1 |
| Дно ящика (ДВП) | 756*356 | 4 | Я5 | 1 |
| Фасад ящика | 796*179 | 4 | Я4 | 1 |

Таблица 2 Комплектовочная ведомость на узлы и детали спальня «Светлана» Комод комбинированный.

| Наименование детали | Размеры, мм | Кол-во | № по схеме | № пакета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Крышка | 1504*397 | 1 | 3 | 1 |
| Цоколь | 92*1468 | 1 | 4 | 1 |
| Цоколь | 92*349 | 1 | 8 | 1 |
| Стоевая (лев. и прав.) | 716*375 | 2 | 1, 2 | 1 |
| Полка | 325*370 | 2 | 13 | 1 |
| Дверь (лев. и прав.) | 728*346 | 2 | 11, 12 | 1 |
| Бок (лев. и прав.) | 824*375 | 2 | 5, 6 | 1 |
| Дно | 1468*375 | 1 | 7 | 1 |
| Задняя стенка (ДВП венге) | 744*398 | 2 | 10 | 1 |
| Задняя стенка (ДВП венге) | 744*348 | 2 | 9 | 1 |
| Соединительный профиль для ДВП | 712 | 1 | --- | 1 |

6. При помощи саморезов 3,5*16 и накладных петель навешиваем двери (11) и (12). В отверстия на боках и стовых устанавливаем полкодержатели и кладем на них полки (13). Устанавливаем собранные ящики. Прикручиваем ручки.

После навешивания дверей, необходимо произвести их регулировку по представленным схемам.

| 4. Гвоздями 1,2*20 прибиваем задние стенки ДВП (9) и (10), как показано на рисунке. Между двумя листами ДВП (10) ставится соединительный профиль. Также гвоздями прибиваем подпятники. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении А-А винтом 2. | Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1. | Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3. |

5. Соберем ящики. Евровинтами скрепляем бока ящика (Я.1, Я.2) и панель ящика (Я.3), прибиваем дно ящика ДВП (Я.5) (свес ДВП с незакромлённой стороны 6 мм). С помощью эксцентриковой стяжки крепим фасад (Я.4) к коробу ящика (ДВП попадает в паз фасада). Прикручиваем с помощью саморезов 3,5*16 направляющие на ящики.

Таблица 3 Комплектовочная ведомость на фурнитуру

| № | Номенклатура | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гвозди стр. 1,2*20 | 140 | шт |
| 2 | Евровинт 6,3*50 цинк | 28 | шт |
| 3 | Заглушка к евровинту | 28 | шт |
| 4 | Заглушка под экцентрик | 24 | шт |
| 5 | Ключ под евровинт | 1 | шт |
| 6 | Направляющие для ящиков 350мм | 4 | компл. |
| 7 | Петля накладная | 4 | шт |
| 8 | Подпятник в ассортименте | 6 | шт |
| 9 | Полкодержатель никель 5мм | 8 | шт |
| 10 | Ручка-скоба 96-148 мм С-17 металлик-венге (Для цвета Дуб молочный/Венге) | 10 | шт |
| 11 | Ручка-скоба 96-148 мм С-17 металлик-металлик (Для цвета Ясень Шимо) | 10 | шт |
| 12 | Ручка 96 мебельная (С-2) Золото (Для цвета Миланский орех и Орех Экко) | 10 | шт |
| 13 | Саморез (4*16) 3,5*16 | 40 | шт |
| 14 | Стяжка эксцентрик | 24 | шт |
| 15 | Шайба под ручку | 20 | шт |
| 16 | Шканты 30*8 | 9 | шт |
| 17 | Инструкция по сборке | 1 | шт |

Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида                                  фурнитуры, идущей в комплекте

Инструкция по сборке.

1. В отверстия на крышке (3) и цоколе (4) устанавливаем штоки стяжек эксцентриковых и забиваем шканты 8*30. Важно: установка шкантов производится только на ровной твердой поверхности. Саморезами 3,5*16 к стоевым (1) и (2) прикручиваем роликовые направляющие.

2. Евровинтами 6,3*50 ко дну (7) крепим цоколь (8). Далее шкантом 8*30 соединяем цоколя (8) и (4), после чего евровинтами соединяем дно (7) и цоколь (4) с боками (5) и (6).

3. При помощи евровинтов ко дну (7) крепим стоевые (1) и (2), после чего к этим стоевым и бокам (5) и (6) на стяжки эксцентрики и шканты крепим крышку (3).